Cálculo de la tarifa horaria equipos Pronto Mantenimiento

Amortización e Intereses: si el resultado de los cálculos que hace el sistema da 0, entonces toma el valor importado en el Excel.

Cálculo de Amortización e Intereses

Amortización:

Si la Vida Transcurrida (VT) es menor que la Vida Útil (VU) entonces la Amortización surge de la siguiente fórmula:

Valor de Compra VC*Coeficiente Valor Residual (Coef VR)VU

Si la VT es mayor de que VU entonces:

VC*Coef VR*Coeficiente Amortización (Coef A)VU

Coef VR: es un dato cargado por el usuario, con lo cual si se ingresa 0 la fórmula siempre queda en 0 y tomará lo del Excel.

Coef A: si el equipo tiene menos de 5 años es 1, si tiene entre 5 y 10 años es 0.75 y si tiene más de 10 años es 0.5

VU: si el equipo se mide en Hs o Km toma la Vida Útil Técnica, si no la Vida Útil Contable

VT: si el equipo se mide en Hs o Km toma la última lectura, si no la diferencia entre la fecha actual y la fecha de compra.

Intereses:

Si la amortización es 0, entonces no hace el cálculo e ingresa 0.

Si la VT es menor que la VU, entonces surge de esta fórmula:

VC*Tasa de Interés Anual*0.6Uso Anual (en meses)

La Tasa de Interés Anual es un coeficiente global para todo el sistema que se ingresa por parámetros.

Luego de calculados la amortización y los intereses, el sistema ingresa en el campo Amortización  la suma de ambos y si surgiera que de 0, entonces toma lo importado en el Excel.

Para hacer los cálculos anteriores, el equipo debe tener por lo menos un consumo en el mes.

Repuestos: si el equipo no tiene repuestos en consumos u órdenes de trabajo, entonces toma lo del Excel. Si tuviese repuestos en algún consumo u orden de trabajo, entonces suma todos los que tenga en el mes (el sistema considera como repuestos todos los artículos que no sean entren en estas categorías: combustibles, lubricantes, reparación y desgastables.

Reparaciones: es la suma de todos los artículos de mano de obra y/o fletes que tiene el equipo en consumos u órdenes de trabajo en el mes.

Lubricantes: es la suma de todos lubricantes que tiene el equipo en consumos u órdenes de trabajo en el mes.

Combustible: es la suma de todos combustibles que tiene el equipo en consumos u órdenes de trabajo en el mes.

Luego hace el cálculo  del valor de horas frías y calientes:

Todas las horas tanto las Frías como las Calientes son las de la agenda del sistema de Mantenimiento

Horas Calientes: Son todas las horas que le pegan a algún ítem de presupuesto de obra.

Horas Frías: Son las horas que están en la agenda pero que no le pegan al presupuesto de obra, son las horas no productivas u horas de Mantenimiento

Tarifa Horas si no hay consumos en el periodo

Calientes             =             Amortizaciones + Intereses

Frias                      =             Amortizaciones + Intereses (Frias y calientes dan igual)

Tarifa Horaria SI hay consumos en el periodo

Tarifa Horas Calientes+Combustibles=Amortización+Intereses+Repuestos+Reparaciones+LubricantesHoras Calientes

Tarifa Horas Frías=Amortización+Intereses Horas Calientes

Tarifa Horaria Equipo Real=Hs Frías*Tarifa Hs Frias+(Hs Calientes*Tarifa Hs Calientes)Hs Calientes

La tarifa horaria Real es la que se utiliza para impactar del lado del presupuesto de obra en el sistema Pronto

Todo esto el sistema de Mantenimiento lo calcula cada vez que ingresas en el botón “Recalcular Tarifa de Equipos”.